SW6-2024 V1.0补丁三（单机版）和（网络版）解决以下问题：

- 按照GB/T150-2024标准2号勘误进行了相关内容的修改。

- 非对称双鞍座及多鞍座：当有2个压力腔时，下封头选择15CrMoR等材料时默认设计温度为0℃，从而提示温度超界。

- 立式容器：1）支承式支座计算书中未输出底板材料及其许用应力；2）半圆管夹套计算书中设计温度屈服强度与界面输入值不一致；3）刚性环支座计算书中的校核条件公式有误。

- 零部件：拉撑管板换热管外压计算时有时会死机。

- 封头：内压锥壳计算时，当锥壳和大、小端筒体输入腐蚀裕量不一致时，连接处锥壳加强段所需厚度计算有误。

- 开孔补强：1）接管材料为Q345E等时外压计算时的计算厚度有误；2）接管材料为10(GB8163)、20(GB8163)、Q345D(GB8163)等时未按GB/T150.2中关于GB/T8163的使用规定进行设计压力、壁厚的限制。

- 高压设备：金属环垫型号R72的节径P值有误。

- 标准法兰数据库中按勘误表进行相关数据的修改。

- 塔器：1）地脚螺栓最大拉应力计算进行了修改；2）带中间支撑塔器的计算时，当筒体上的最大组合压应力或拉应力不在筒体底部截面，增加了该截面的校核结果输出；3）受外压情况下，变径段的轴向力的计算进行修正；4）增加法兰高度的数据检查；5）修正填料分布段数的输入数据检查；6）当塔釜液柱静压力大于等于下封头设计压力的5%时，将塔釜液柱静压力计入下封头的设计压力中。

- 球罐：当地震设防烈度选择其他且已输入地震影响系数最大值时，计算书结果显示地震影响系数、水平地震力等为0。

- U型管换热器：界面无法最小化。